DENİZLERDE DİSPERSANT KULLANIMI YÖNETMELİĞİ

- TASLAK –

03.06.2011

# BİRİNCİ BÖLÜM

##### Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

## Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, denizlerin petrol ile kirlenmesinde acil durumlarda dispersant kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik deniz ve kıyı alanlarında dispersant kullanımına ilişkin olarak genel hükümler, dispersant kullanım şart ve sınırlamaları, ön onay almış ürünler, dispersantların bulundurulması, taşınması ve kontrolü, dispersantların stoklanması ev bertarafı, dispersantların kullanımına izin ve karar verilmesi, etkinliğinin izlenmesi ve raporlanması, operasyonların sonlandırılması, uygulama teknikleri, uygulamalarda sağlık ve emniyet unsurları, yaptırımlar, istisnalar ve diğer hükümleri kapsar.

## Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (k) bendi ile Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 23. maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

## Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)	Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığı’nı,

b) Acil Müdahale Planı: Müdahale faaliyetleri kapsamında teşkilâtlanmayı, yetki, görev ve sorumlulukları, yapılacak işlemleri, hazırlıklı olma, müdahale imkân ve kabiliyetleri ile diğer hususları içeren ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki plânları,

c)	Merkez Grup: Ulusal ve bölgesel seviyedeki bir kazada Ulusal ve Bölgesel Koordinasyon Komitelerine teknik destek ve danışmanlık sağlayan, konusunda uzman Bakanlık ve Denizcilik Müsteşarlığı personelinden teşkil grubu,

ç)	Dispersant uzmanı: Merkez Grup içerisindeki, olay anında dispersant kullanımının bir müdahale seçeneği haline gelip gelmeyeceği konusunda Bakanlık adına izin verme yetkisine sahip dispersant uzmanı Bakanlık personelini,

d)	Kıyı tesisi: Açık deniz tesisleri ve boru hatları da dahil, kıyıda veya kıyıya yakın bölgelerde denizlerin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine yol açabilecek faaliyetleri icra eden tesisi,

e) Kirlenme: Olay sonucunda, petrol ve diğer zararlı maddelerin; canlı kaynaklara ve deniz yaşamına zarar verecek, insan sağlığı için tehlike oluşturacak, balıkçılık ve denizlerin diğer yasal amaçlarla kullanımı da dahil olmak üzere, denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliğini değiştirme ve ekolojik dengeyi bozma gibi zararlı etkiler yaratacak şekilde deniz çevresine karışmasını,

f)	Olay: Acil müdahale planlarının uygulanmasını veya acil müdahaleyi gerektiren çarpışma, kırılma, yangın, patlama veya diğer nedenlerle gemilerden, kıyı tesislerinden veya açık denizdeki herhangi bir faaliyetten kaynaklanan kirlenme veya zarar ortaya çıkaran veya ortaya çıkma tehlikesi yaratan bir durumu,

g) Müdahale: Bir olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkan kirliliğin sebep olacağı zararı azaltmak, gidermek, sınırlandırmak amacıyla icra edilen faaliyetleri veya koruyucu önlemlerin uygulanmasını,

ğ) Petrol: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin (MARPOL 73/78) I inci ekinin I inci eklentisinde listelenen maddeler ile bu liste ile sınırlı olmaksızın ham petrol, akaryakıt, slaç, rafine ürünler ve toprak altında doğal olarak meydana gelen her türlü sıvı hidrokarbon karışımını,

h) Diğer zararlı maddeler: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin (MARPOL 73/78)  II nci ekinin II nci ve III üncü eklentilerinde listelenmiş maddeler ile bu liste ile sınırlı olmaksızın deniz ortamına karıştığında kirlenme yaratan radyoaktif maddeler hariç her türlü maddeyi,

ı)	Dispersant: Su yüzeyindeki petrol tabakalarına püskürtülerek, petrolün yüzeyden su kolonuna geçirilmesi ve petrolün biyolojik olarak parçalanma sürecinin hızlandırılması için üretilmiş özel maksatlı bir grup kimyasal maddeyi,

i)	Net Çevresel Fayda Analizi (NÇFA): Bir kirlilik olayına müdahale etmek için dispersant kullanma ve kullanmama seçeneklerinin yol açacakları sonuçlara göre karşılaştırılarak değerlendirildiği analizi,

j) Tip 1 dispersant: %15 ila %25 arası hidrokarbon çözücü ihtiva eden, 1/1 ila 1/3 arası uygulama oranına sahip ikinci nesil dispersantları,

k) Tip 2 dispersant: Alkol veya glikol çözücü ihtiva eden deniz suyu ile 1/10 oranında seyreltilerek kullanılabilen üçüncü nesil konsantre dispersantları,

l) Tip 3 dispersant: Tip 2 dispersantlara benzer formülasyonu olan fakat seyreltilmeden kullanılan ve 1/5 ila 1/30 arası uygulama oranına sahip, ek karıştırma gerektirmeyen dördüncü nesil konsantre dispersantları,

m) Mekanik müdahale: Petrol bariyeri, petrol sıyırıcı ekipmanlar, absorbanlar gibi ekipmanlar kullanılarak petrolün denizden fiziksel yöntemlerle toplanmasını,

n) Kimyasal Müdahale: Su yüzeyinde yayılmış olan petrol tabakasına dispersant uygulanarak petrolün su kolonuna geçirilmesi prensibi ile acil durumlarda petrol kirliliğine müdahale yöntemini,

o) Seviye 1 olay: Bir kıyı tesisinde veya gemide operasyonel faaliyetler sonucu oluşabilecek ve küçük ölçekli kirlenmelere sebep olabilecek, bir kıyı tesisi veya kanun kapsamında yer alan geminin kendi imkan ve kabiliyetleri ile kontrol altına alabileceği olayları,

ö) Dispersant haritası: Dispersantların kullanılabileceğini, kullanılamayacağını, bazı alanlar için belirli zamanlarda kullanılıp kullanılamayacağını ve hangi miktarda kullanılabileceğini gösterir harita veya haritaları,

p) Risk değerlendirmesi: Meydana gelebilecek kaza olasılığı ile kaza sonucu ortaya çıkabilecek hasar, zarar ve kayıpların ortaya konulması için yapılan teknik ve bilimsel araştırmalar, değerlendirmeler bütününü,

r) Kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı (RAMP): Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında hazırlanan seviye 1 acil müdahale planlarını,

s) Ulusal veya Bölgesel Deniz Olay Yeri Koordinatörü (DOYK): Ulusal veya bölgesel boyutta denizdeki müdahale operasyonlarının olay yerinde yönetilmesinden ve icrasından sorumlu olan kişiyi,

ş) Karar destek sistemi: Acil müdahale operasyonlarından karar vericilerin işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış veri ve bilgi sağlayıcı bilgisayar sistemini,

t) Fırsat penceresi: Denize dökülen petrolün kinematik viskozitesinin ve hava etkisinin dispersant uygulamasına imkan verdiği zaman aralığını,

u) Firma: Denizcilik Müsteşarlığı’nın 2010/3 Sayılı Tebliği kapsamında “Müdahale Yetkisi” almış kurum/kuruluşları ifade eder.

# İKİNCİ BÖLÜM

# Dispersant Kullanımı İle İlgili Genel Hükümler, Kullanım Şart ve Sınırlamalar, Ön Onay, Bulundurulması, Stoklanması ve Bertarafı İle İlgili Hükümler

## Genel Hükümler

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında aşağıdaki genel hükümlere uyulur.

(1) Denizlerdeki petrol kirliliklerinde çevresel zararı minimize etmek ve müdahale operasyonlarının maliyetini düşürmek amacı ile petrol mümkün olduğunca kıyıya ve hassas alanlara ulaşmadan önce denizde toplanır veya zorunlu hallerde dispersant kullanılarak bertaraf edilir. Dispersantlar, acil durumlarda ve yalnızca zorunluluk halinde, petrol döküntüsünün vereceği çevresel ve ekonomik hasarı mümkün olan en az seviyeye indirmek amacı ile kullanılabilecek bir müdahale seçeneğidir.

(2) Türkiye’de petrol kaynaklı deniz kirliliklerinde öncelikli tercih edilecek olan yöntem mekanik müdahaledir.

(3) Mekanik ve kimyasal müdahale aynı alanda eş zamanlı olarak kullanılamaz.

(4) Dispersant kullanımı ile ilgili olarak mümkün olduğunca hızlı karar verilir ve karar olumluysa ivedilikle uygulamaya geçilir.

(5) Bu Yönetmeliğin icrası ve dispersant uygulamalarında Ulusal Acil Müdahale planı dikkate alınır.

## Dispersant kullanım şart ve sınırlamaları

MADDE 6 - (1) Denizlerde dispersant kullanılabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmış olmalıdır.

a) Bölgenin petrol ile kirlenmiş olması gerekir.

b) Diğer zararlı madde kirliliklerinde dispersant kullanılamaz.

c) Denizde kıyıya 1 deniz milinden daha yakın mesafede ya da kıyıda dispersant uygulanamaz.

ç) Kıyıya 1 ila 5 deniz mili mesafe arasında en fazla 100 ton petrol dispersant kullanılarak bertaraf edilebilir.

d) Dispersantlar su derinliğinin 20 metreden az olduğu yerlerde veya akıntıların disperse olmuş petrolü 20 metreden az su derinliği olan alanlara getirme riski bulunduğu durumlarda kullanılamaz.

e) Dökülen petrolün kinematik viskozitesinin 10000 cSt’dan büyük olduğu durumlarda dispersant kullanılamaz.

f) Deniz suyu sıcaklığının +5ºC’nin altında kaldığı hallerde dispersant uygulaması yapılamaz.

g) Deniz suyu tuzluluk seviyesinin %1’in altında kaldığı hallerde dispersant uygulaması yapılamaz.

ğ) Dispersant uygulanabilmesi için teknik yeterlilikte araç, standartlara uygun ekipman ve personelin mevcut ve hazır bulunması gerekir.

h) Seviye 1 kirliliklerde dispersant kullanılamaz.

ı) Petrol kirliliğine müdahalede yalnızca ön onay almış dispersantlar kullanılır. Her ne sebep ya da amaçla olursa olsun, ön onay listesindeki dispersantlar haricinde hiçbir kimyasal madde ya da müstahzar denizdeki petrol ya da kimyasal kirliliğini seyreltmek, dağıtmak, çözmek, çöktürmek, vb. gibi amaçlarla kullanılamaz.

i) Görüş sağlanamayan veya günün karanlık saatlerinde dispersant uygulaması yapılamaz.

j) Denizde seyir veya havada uçuş emniyetini yüksek derecede tehlikeye atacak durumlarda dispersant uygulaması yapılmaz.

k) Diğer şartlar sağlanmış olsa dahi karar destek sisteminde yer alan dispersant haritasında izin verilmeyen bir alanda dispersant uygulanamaz.

l) Tüm şartların sağlanmasının yanı sıra Merkez Grup tarafından yapılan Net Çevresel Fayda Analizi sonucunun da olumlu olması ve Merkez Grubun izni gerekir.

## Ön Onay

MADDE 7 - (1) Türkiye’de yalnızca “Kaza Sonucu Meydana Gelen Deniz Kirliliği Üzerine Dokümantasyon, Araştırma ve Deney Merkezi (Cedre)” tarafından test edilmiş ve onaylanmış deniz dispersantları ön onay almış kabul edilir ve kullanılırlar.

(2)Cedre tarafından onaylanmış olsa dahi Tip 1 dispersantların veya tatlı ve az tuzlu su dispersantlarının kullanımına izin verilmez.

(3)Türkiye’de kullanılabilmesi için ön onay almış kabul edilen dispersantlar listesi Ek-1’de yer almaktadır. Cedre’nin onaylı dispersantlar listesinde değişiklik olması halinde Ek-1 güncellenecektir.

Dispersantların bulundurulması, taşınması ve kontrolü

MADDE 8 – (1) Dispersantlar kimyasal yapısının ve etkinliğinin değişmemesi için yüksek sıcaklıklara maruz kalmayacakları depo gibi bina içlerinde, üretici tarafından sağlandıkları şekilde hava bağlantısı bulunmayan kapalı varil ya da konteynırlarda bulundurulurlar. Her konteynır üzerinde mutlaka uygun ve doğru etiketlendirme yapılır.

(2) Dispersantlar aynı zamanda firmaya ait müdahale gemilerinde hava geçirmeyecek ve sızdırmayacak şekilde uygun konteynır veya tanklarda bulundurulabilirler.

(3) Depolama veya taşıma esnasında, aynı üreticiye sahip ürünler olsalar dahi farklı dispersantlar kesinlikle birbirine veya başka maddelere karıştırılamaz ve hiçbir şekilde seyreltilemez.

Dispersantların Stoklanması ve bertarafı

MADDE 9 – (1) Dispersantlar yalnızca Bakanlığın uygun görüşü ve bilgisi dahilinde firmaların kontrol ve sorumluluğundaki alanlarda stoklanır. Firmalar Ek-1’de yer alan ön onay listesinde yer alanlardan farklı bir dispersant bulunduramazlar. Bakanlık tarafından izin verilenler haricinde hiçbir gerçek ya da tüzel kişi dispersant bulunduramaz.

(2) Firmalar dispersant stoklarının emniyetinden, güvenliğinden ve üçüncü kişilerin bu alanlara erişimine engel olmaktan sorumludurlar.

(3) Firmalar dispersant stoklarındaki her türlü değişikliği Bakanlığa bildirirler.

(4) Firmalar Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde dispersantlara ilişkin olarak ilgili bilgi, belge, ekipman ve stok alanlarını göstermekle yükümlüdürler.

(5) Hiçbir kıyı tesisi veya firma Bakanlığın uygun görüşü ve bilgisi olmaksızın dispersant ve/veya dispersant püskürtme donanımı bulunduramaz.

(6) Bakanlık tüm dispersant stokları ile ilgili envanter tutar ve karar destek sistemini günceller.

(7) Bakanlık kıyı tesislerine yaptığı denetimlerde Bakanlık envanterinde yer alanlar haricinde dispersant ve/veya dispersant püskürtme donanımı bulunduğunu tespit ettiğinde yaptırım uygular.

(8) Her firma düzenli olarak dispersant stoklarını genel durumları, miktarları ve kaçak kullanım tespiti bakımlarından kontrol eder, kontrol raporunun bir kopyasını da Bakanlığa gönderir.

(9) Dispersantlar üretim tarihinden itibaren beşinci yıl sonunda, ardından iki yılda bir kontrol edilirler. Kontrol esnasında etkinlik testi ve fiziksel karakteristiklerin (genel görünüm, homojenlik, yoğunluk, akışkanlık) korunup korunmadığını belirleyen görsel inceleme işlemleri gerçekleştirilir.

(10) Ömrünü tamamlayan, yapısı bozulan veya işlerliğini yitirdiği tespit edilen dispersantların bertarafı firma tarafından ilgili mevzuat uyarınca sağlanır.

# ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dispersant Kullanımına İzin Verilmesi, İzleme, Raporlama, Uygulamanın Sonlandırılması, Uygulama Teknikleri İle İlgili Hususlar

Dispersant kullanımına izin verilmesi

MADDE 10– (1) Dispersant kullanımına Bakanlık adına izin verme yetkisi;

a) Merkez Grubu mensubu,

b) Üniversitelerin teknik bir bölümünün lisans diplomasına sahip,

c) Deniz kirliliklerinde acil müdahale konusunda en az üç yıl bilfiil çalışmış,

ç) Dispersant konusunda ulusal veya uluslararası eğitim almış,

d) Acil Müdahale Planları ve karar destek sisteminin dispersant ile ilgili bölümlerine hakim dispersant uzmanı Bakanlık personelindedir.

(2)  Ulusal acil müdahale planında 24 saat ulaşılabilir olan bir asıl ve bir yedek dispersant uzmanının iletişim bilgileri yer alır. Olay ihbarı alındığında dispersant uzmanı en geç bir saat içerisinde karar destek sistemine erişim sağlar ve dispersant kullanım gereklilik ve imkânlarını değerlendirmeye başlar.

(3) Dispersant uzmanları Bakan oluru ile yetkilendirilirler.

(4) Dispersant uzmanı dispersant kullanımına ilişkin değerlendirmesini Acil Müdahale Planında belirtilen esaslara da uygun olmak koşulu ile Ek-2’de yer alan akım şemasına göre yapar.

(5) Dispersant uzmanı yaptığı değerlendirme sonucunda dispersant kullanımına izin verilip verilmeyeceğine karar verir. Kullanım izni ile ilgili bilgiler Merkez Grup tarafından Koordinasyon Komitesine bildirilir.

a) Dispersant uzmanı kullanıma izin vermezse mevcut olay için hiçbir şekilde dispersant kullanılamaz.

b) Dispersant uzmanı kullanıma izin verirse, mevcut olayda dispersant kullanımı Koordinasyon Komitesi için bir kirliliğe müdahale seçeneği haline gelir.

c) Dispersant kullanımı için verilen izin, Merkez Grup tarafından ihtiyaç duyulması halinde kullanım tavsiyeleri, fırsat penceresi gibi önemli bilgiler ve/veya Koordinasyon Komitesi ve uygulayıcıyı bağlayan yer, zaman, miktar gibi sınırlamalar ile birlikte bildirilir.

Dispersant kullanımına karar verilmesi

MADDE 11 – (1) Merkez Grup’tan dispersant kullanımı ile ilgili izin gelmesi durumunda Koordinasyon Komitesi tarafından dispersant kullanımı bir müdahale seçeneği olarak Net Çevresel Fayda Analizi yöntemi ile değerlendirilir.

(2) Koordinasyon Komitesi NÇFA neticesinde dispersant kullanımına ilişkin kararını verir.

(3) Koordinasyon Komitesi dispersant kullanılmasına karar verirse ivedilikle Operasyon Koordinatörüne talimat verir.

(4) Koordinasyon Komitesi dispersant kullanılmayacağı kararı verirse hiçbir şekilde dispersant uygulaması yapılmayacaktır.

(5) Merkez Grup gerekli gördüğü hallerde dispersant kullanımını sınırlayabilir, askıya alabilir, yasaklayabilir veya mevcut operasyonu durdurabilir.

Dispersant Etkinliğinin İzlenmesi ve Raporlama

MADDE 12 - (1) Dispersant etkinliğinin sağlanabilmesi mutlaka operasyon öncesinde müdahale eden firma tarafından test püskürtmesi yapılır.

(2)Test püskürtmesi, standart donanım ile petrol tabakasının örnek temsil edebilecek küçük bir bölümüne dispersant püskürtülmesi ve etkinliğin gözlemlenmesi işlemi olup;bu işlem neticesinde etkinlik değerlendirilir ve söz konusu dispersantın kullanılmasına, başka bir dispersant ile yeniden test püskürtülmesi yapılmasına veya operasyonun sonlandırılmasına karar verilir.

(3)Test püskürtmesi esnasında fotoğraf veya hareketli görüntü kaydı yapılır ve kayıtlar raporlanmak üzere saklanır.

(4) Firma tarafından olay anında dispersiyonun gerçekleşip gerçekleşmediğinin ve petrolün artık daha fazla disperse olamadığı zamanın belirlenebilmesi için operasyon boyunca etkinlik izlemesi ve raporlama yapılır.

(5) Operasyonun boyunca dispersant etkinliği düzenli olarak görsel gözlem ve cihazlı ölçüm olmak üzere iki şekilde izlenir ve birlikte değerlendirilir.

(6) Değerlendirme sonucunda hazırlanan raporlar firma tarafından Koordinasyon Komitesine iletilir.

(7) İzlemeye ilişkin uygulama ve raporlama Ek-3’e göre yapılacaktır.

(8) Dispersant operasyonlarının sona ermesinin ardından tüm raporların birer nüshası Bakanlığa gönderilir.

Dispersant operasyonlarının sonlandırılması

MADDE 13 – (1) Operasyon Koordinatörü aşağıdaki hallerde dispersant operasyonlarını sonlandırır;

a) İzleme çalışmaları esnasında dispersiyonun gerçekleşmediği, verimsiz gerçekleştiği ya da petrolün artık daha fazla disperse olamadığı belirlendiğinde,

b) Su yüzeyinde dispersant ile bertaraf edilebilecek petrol kalmadığında,

c) Karar verme safhasında öngörülmeyen önemli bir çevresel hassasiyetin dispersant kullanımından etkilenecek bölgede var olduğu anlaşıldığında.

Dispersant uygulama teknikleri

MADDE 14 – (1) Dispersant uygulamaları yalnızca ulusal veya uluslararası standartlara uygun ekipmanlarla donatılmış deniz unsurları, helikopterler ya da uçaklar ile yapılabilir.

(2) Yangın söndürme sistemleri gibi dispersant uygulanmasından farklı amaçlar için tasarlanmış donanımlar ile dispersant püskürtmesi yapılamaz.

(3) Dispersant püskürtülürken petrolün en verimli şekilde disperse edildiği doz ve hız tercihinin yapılması, aşırı veya yetersiz püskürtmeden kaçınılması esastır.

(4) Dispersantlar petrolün en yoğun olduğu bölgeler hedeflenerek püskürtülür.

(5) Dispersant operasyonu esnasında püskürtmeyi yapan unsur, döküntüye hakim görüş açısına ve uygun iletişim imkanlarına sahip bir kılavuz hava taşıtı tarafından bilgilendirilerek ve yönlendirilir.

(6) Kılavuz hava taşıtı etkinlik izlemesini de yapar. Zorunlu haller haricinde kılavuz hava taşıtı, püskürtme yapacak unsurlara hazır olduğunu belirtmeden dispersant püskürtmesi başlatılamaz.

Uygulamalarda sağlık ve emniyet unsurları

MADDE 15 – (1) Gemi ve botlardan yapılan dispersant uygulamaları esnasında dispersant damlacıklarına maruz kalma riskinden dolayı personelin gözlük, solunum maskesi, koruyucu kıyafet ve eldivenler gibi kişisel korunma ekipmanları kullanılması zorunludur. Hava taşıtlarından yapılan püskürtmelerde mürettebat için böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte,  izleme maksadıyla püskürtme yapılan alanın yakınında bulunan deniz taşıtlarındaki personel de aynı koruyucu önlemleri alır.

(2) – Havadan dispersant uygulaması yapılacak bölgede düşük irtifa nedeniyle risk yaratacağından dolayı izleme botu haricinde hiçbir deniz taşıtı bulunamaz.

# DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar ve istisnalar

## Yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler ve bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyenler 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu 20. Maddesi, Türk Ceza Kanunu’nun 182. Maddesi ile 5312 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre idari ve adli yaptırımlar uygulanır.

(2) Üçüncü kişilerin dispersant kullanması halinde kirlilikten sorumlu gemi ya da tesise 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanır.

(3) Bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı hareket eden petrol platformları, kıyı tesisi olarak değerlendirilerek 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanır.

## İstisnalar

MADDE  17 – (1) Olay birinci seviye olmasına rağmen döküntü miktarının 100 tonu geçmesi ve birinci seviye için firmaya yetki devri yapmış olan bir kıyı tesisinin talep etmesi halinde dispersant uzmanı tarafından dispersant kullanımı değerlendirilir. Dispersant uzmanı dispersant kullanımına izin verirse Merkez Grup kıyı tesisinin müdahale yetki devri yaptığı firmaya dispersant operasyonu yapılması talimatı ve gerekirse diğer bilgi ve sınırlamaları iletir. Talimatı alan firma ivedilikle dispersant operasyonunu başlatır.

(2) Türkiye’de denizlerde petrol arama ve çıkartma amacıyla faaliyet göstermekte olan açık deniz sondaj platformları, kıyıdan en az 25 mil açıkta olmaları ve ulusal veya uluslar arası standartlara uygun araç ile püskürtme donanımına sahip olmaları koşulu ile Ek-1’de yer alan ön onaylı dispersantları bulundurabilirler.

(3) Bu bulunduran platformlar, püskürtme donanımları, dispersant stok yeri, tür ve miktarları ile ilgili envanteri ilk satın alındığında, her altı ayda bir ve her kullanımdan sonra Bakanlığa bildirirler. Platformlar dispersant stoklarının emniyet ve her türlü kontrolünden sorumludurlar.

(4) Bu şartları sağlayan petrol platformları Bakanlığı eş zamanlı olarak bilgilendirmek koşulu ile beş tona kadar dispersantı petrol kirliliğini bertaraf etmek amacı ile kullanabilirler. Beş tondan fazla dispersant kullanılması planlandığında Bakanlıktan kullanım için izin alınması gereklidir.

(5) Bakanlık tarafından çıkarılacak Genelge ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün dispersant stok ve donanımı bulundurmalarına yönelik usul ve esaslar belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1 –(1)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra müdahale yetkisi almış firmalar hariç kıyı tesislerinde dispersant stok veya püskürtme donanımı bulunması yasaktır.

(2) Kıyı tesisleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile sahip oldukları mevcut dispersant ve püskürtme ekipmanlarının özellik ve miktarlarını üç ay içerisinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bakanlık söz konusu dispersant ve püskürtme ekipmanlarına ilişkin olarak bir genelge ile düzenleme yapar.

## Yürürlük

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

## Yürütme

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK-1

TÜRKİYE’DE KULLANIM İÇİN ÖN ONAY ALMIŞ OLAN DİSPERSANTLAR

(HAZİRAN 2011 İTİBARI İLE)

| - Bioreico R93 | - Finasol OSR 51 - Finasol OSR 52 - Finasol OSR 61 - Finasol OSR 62 |
| --- | --- |
| - Corexit 9500 | - OD 4000 (PE 998) |
| - Dasic Slickgone NS | - Inipol IP 80 - Inipol IP 90 - Inipol IPC |
| - Disperep 12 | - Neutralex C |
| - Disper M | - NU CRU |
| - Dispoil | - Oceania 1000 |
| - Dispolene 36S | - Radiagreen OSD |
| - Emulgal C-100 | - O.S.D.-2B |

EK-2

DİSPERSANT KULLANIM İZİN AKIM ŞEMASI

Mevcut kirliliğe müdahale imkanları tespit edilir. Hava muhalefeti veya imkan ile kabiliyetler bakımından mekanik müdahaleye imkan yok veya yetersiz mi?

Madde 5 “Dispersant kullanım şart ve sınırlamaları” mevcut olay için dispersant kullanımına imkan veriyor mu?

Dispersant haritası olay yeri ve dönemine göre kullanıma izni veriyor mu?

Ulusal Acil Müdahale planı mevcut olay için dispersant kullanımına izin veriyor mu?

Olay ve mevcut şartlar dahilinde dispersant kullanım fırsat penceresinin uygunluğu kontrol edilir. Lojistik hazırlıklar, nakliye ve havanın kararması da göz önüne alındığında operasyon için yeterli süre kalıyor mu?

Özel eğitimli personel, standartlara uygun ekipman ve onaylı dispersant stokları operasyon için yeterli, hazır ve olay yerine zamanında intikal imkanları var mı?

Net Çevresel Fayda Analizi sonucuna göre dispersant kullanılabilir mi?

Dispersant uygulanabilir.

Dispersant uygulaması yapılmaz.